智能坐浴盆参数基本要求

1、工作电压和工作功率：交流220V，50Hz，240W。

2、工作条件：环境温度10°C~43°C，相对湿度≤80%。

3、工作频率：1KHz~10KHz，允差±10%。

4、防水等级：IPX1。

5、漏电保护：220V，10A，动作电流10mA，分断时间≤0.1s。

6、加热棒：24V DC，250W。

7、蒸气加热器：220V，800W。

8、气波：220V DC，静态流量>3L/min，最长使用寿命（正常工作状态下连续运行）≥20000小时。

9、加热容量：最大容量3000ml，正常使用容量1500~2000ml。

10、时间设置：10min~60min。

11、温度设置：35°C~50°C。

12、连续工作时间：不小于10h。

13、防干扰：浮躁磁性感应开关。

14、外形尺寸：

主机尺寸460mm×430mm×380mm

蒸气加热器尺寸：320mm×270mm×320mm

15、净重：7.5kg