医疗废物监管系统参数要求

一、项目内容、数量及说明：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持智能终端采集PDA | 1 | 台 |
| 2 | 通讯流量卡(一年流量费） | 1 | 张 |
| 3 | 智能医废收集车（含称重系统） | 1 | 辆 |
| 4 | 视频监控系统 | 1 | 套 |
| 5 | 视频记录仪 | 1 | 台 |
| 6 | 1年运行维护服务 | 1 | 年 |

二（1）信息软件：

①满足《四川省卫生健康委员会关于切实推进“互联网+医废监管”工作的通知》相关要求，确保所有数据、功能等与四川省卫生执法总队医废在线监管平台完全对接。

②采集的数据符合行业指导标准，包括医院信息、科室信息、交接人信息、收集时间、收集人信息（科室交接人员和医废收集人员交接时使用人脸识别认证及二维码扫描方式保证实名交接）、医废类型、医废重量、智能终端的路径信息、视频信息、医废入库信息、医废出库信息等，以后省、市监管提出新的要求，能够及时升级以满足需求。

③具备报表自动统计功能，包括监督管理报表和统计分析报表等，数据明细可导出，并自动生成EXCEL表格可直接打印。

④预警功能至少包括：未出医废预警、违规交接预警、泄露预警、入出库超时预警、遗失预警。

⑤各项采集和监测数据能够随时同步电脑端和手机端。

## （2）、设备功能需求

| 类别 | 产品名称 |  | 产品参数/功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 收集车 | 手持智能终端 | ★1.手持智能终端：集成一体打印医废标牌、标识功能，配置条码录入、大容量储存器，具有摄像和拍照功能，彩色显示屏，支持触控。 2.性能参数： Android 6.0操作系统，ARM Cortex-A53 64位四核处理器(1.3GHz)。 3.设备储存：AM+ROM内存2GB+16GB，MicroSD (TF)卡可拓展内存64GB。 4.摄像头：800W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄。 5.支持全网通，4G模块 |
|  |  | 蓝牙 电子秤 | 6.高精度电子计重，实时传输重量数据；秤量范围：0-150kg；最小感量：≤0.1kg。 |
|  |  | 医废清运车 | 7.喷涂医废标识，基本规格120cm×80cm×120cm，可根据医院实际需求定制 ★8.打开方式：上盖推拉式，侧门对开;箱体304不锈钢材质，厚度1.2;箱体底部排水阀，4个静音轮，2个万向轮，2个定轮。载重≥150kg， |
| 监控 | 监管系统 | 医废视频监控 | 9.医废交接、暂存点摄像头安装及接入。 10.摄像机：支持日夜转换模式：ICR红外滤片式，数字宽动态，支持背光补偿，可选择区域。 11.图像尺寸：最大图像尺寸1280×960；帧率 50Hz:25fps(1280×960,1280×720) 。 12..存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储。 13.接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 14.支持全网通， 4G模块，物联卡（4G） 15.视频存储时间为30天。 16.智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP地址冲突；存储器满；存储器错。 |
| 耗材 |  | 热敏打印纸 | 17.用于PDA打印条码，热敏贴纸，120张/卷，25mm。打印医废标签包含医院及科室、医废类型、重量、时间、交接人员等内容。 |
| 交接卡 |  | 科室、医护人员交接卡 | 材质：PVC,PET. 芯片类型：高频卡、复旦卡. 存储容量：8Kbit ,16 个分区,每分区两组密码 擦写次数：＞100000 次. 数据保存：＞10 年.. |
| 定位牌 |  | 产废点标识牌 | 规格：150*250 透明5mm亚克力，. UV打印黄色底纹标明产废点黑体字样. |