附件2

| 球头混合导丝参数要求 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | 导丝的长度为1500毫米 |
|  | 导丝的外径为0.032英寸和0.035英寸两种。 |
| 核心部件 | 产品由套管和芯轴组成，芯轴由芯轴主体和球头组成。 芯轴插入端的外径小于非插入端的外径，芯轴插入端连接有球头，芯轴外套设有包塑层，球头的外径大于包塑层插入端的外径，球头的外径不大于包塑层非插入端的外径。 |
| 保险功能 | 球头与芯轴主体之间断裂力不小于5N。 |
|  | 导丝通过在远端采用直径略大于包塑层的球头，有效的避免导丝在实际使用过程中脱落，或者是在插入过程中远端的包塑层容易卷起等缺陷。 |
| 性能 | 供医疗机构在内窥镜下与J型导管和微创引流套件配套使用，用于泌尿道，起支撑、引导作用。 |
|  | 导丝应能被X光射线探测到，可清晰地观察到导丝前端达到的穿刺部位，在不需要定位装置的情况下就可以实现防止导丝头刺破腔体内壁的效果 |
| 其它 | 球头设计，遇到梗阻、狭窄时不易形成假道 |
| 是否挂网 | 是 |