附件2

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | 最大测试速度≥500T/H |
| 2 | 进样轨道：前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测，急诊插入 |
| 3 | 样本装载：样本放入区可同时装载≥300个样本 |
| 4 | 样本提篮： 具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能 |
| 5 | 样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗 |
| 6 | 样本针携带污染率<0.1PPM |
| 7 | 样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管 |
| 8 | 试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能 |
| 9 | 反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载1200个,料斗式散装反应杯进样 |
| 10 | 反应温度控制在37℃±0.1℃ |
| 11 | 混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术。 |
| 12 | 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术 |
| 13 | 磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入 |
| 14 | 校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正 |
| 15 | 质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot |
| 16 | 溯源性：符合国际量值溯源体系要求 |
| 17 | 测试申请模式：支持三种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）,具有门诊样本优先功能。 |
| 18 | 拓展功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；也可以与同品牌全自动生化仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线TLA |
| 19 | 检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测 |
| 20 | 全部检测项目要≥65项 |
| 21 | TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过德国CElist A认证 |
| 22 | NMPA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有NMPA认证 |
| 23 | 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证 |
| 24 | 急诊通道：具有独立急诊通道，并且有优先处理胸痛中心样本的急诊检测能力 |