附件2：

一次性射频等离子体手术电极参数

1、经皮内镜椎间盘突出症治疗、盘外消融、直接减压、安全高效、适应症广；黄韧带切开，游离絮状物气化；种类丰富，品种齐全，工作温度低(40-70°)，对组织、神经、纤维环的热损伤小，不影响脊柱稳定性。大能量电极:止血效率高，适用干出血量大的部位止血；小能量电极:止血精准，适用于黄韧带切开后点对点精确止血；创伤小(7mm)、疗效好、出血少、恢复快、复发率低。

2、耗材学习曲线短，操作更简单，提高手术效果

刨削刀头参数

- 哑光外鞘，减少反光

- 刀头自动识别，主机根据不同，刀头自动匹配相应转速和模式

- 内芯和外鞘接近完全同心，运行时减少摩擦产生的金属屑

- 与手柄连接处有不同颜色标识，用于利于辨别不同刀头

- 采用运用电解打磨（ECG）技术加工，以获得更锋利的刀刃，减少组织被切除时的撕扯，更干净的去除组织，减少视野模糊，同时组织切面更光滑完整。

- 刨削刀头直径4.2mm，半封闭工作窗口，内芯平行双齿结构

- 刨削磨头直径4.0mm，开放式工作窗口，内芯斜纹磨刃结构

等离子刀头参数

- 刀头双极结构设计，消融范围≤200μm，温度≤50°，提高手术安全性。

- 刀头配备抽吸功能，可吸收术中产生的气泡和杂质，提高视野清晰度。

- 刀头带有及时凝血功能，可用于肩、膝、髋等无法使用止血带的部位。

- 关节刀头45°角度，单子针设计，直径3.5mm，长度15cm，有吸引功能

- 关节刀头90°角度，刀头椭圆，直径3.75mm，长度13.7cm，有吸引功能

冲洗水泵软管参数

灌注泵水管，带负吸管