附件2：

胰岛素参数

- 检验原理:双位点夹心化学发光免疫分析法

- 储存条件及有效期:2~5℃保存，有效期≥10个月，上机使用后，在2~5℃的贮存环境下有效期>20天

- 样本要求:支持血清样本检测

- 线性范围：0.2 μIU/mL ~ 700 μIU/mL]

- 准确度：检测结果与标定浓度的相对偏差在≤10%范围内

- 样本量：≤10 μL

- 包装规格：2×50 人份/盒、2×100 人份/盒

C肽参数

- 检验原理:双位点夹心化学发光免疫分析法

- 样本要求:支持尿液样本检测

- 检测范围：尿液0.1 ng/mL ~ 300 ng/mL，血清0.01 ng/mL ~ 40ng/mL

- 重复性：变异系数 CV≤ 5%

- 批间差：变异系数 CV≤ 10%

- 最低检测限：不大于 0.01 ng/mL

- 储存条件及有效期:2~8℃保存，有效期≥12 个月，上机使用后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥25天

甲状旁腺激素参数

- 检验原理:双位点夹心化学发光免疫分析法

- 样本要求:支持血浆样本检测

- 储存条件及有效期:2~8℃保存，有效期≥6个月，上机使用后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥25天

- 线性范围： 3.0 pg/mL~4000 pg/mL

- 重复性：变异系数 CV≤ 6%

- 批间差：变异系数 CV≤ 10%